基于 Qt 的实时音高检测与声乐辅助训练软件

功能设计

# 一、项目概述

本项目以 C++ 与 Qt 框架为核心，开发一款桌面端实时音高检测与声乐训练辅助软件。软件通过 Qt Multimedia 直接调用底层音频驱动获取麦克风信号，实时提取演唱音高并以可视化曲线呈现，辅以虚拟钢琴、绝对音高测试与听音训练等模块，并通过本地 SQLite 数据库记录用户练习轨迹，面向声乐学习者与音乐爱好者使用。

# 二、系统架构

系统采用四层结构:

- 音频 I/O 层(QAudioSource / QAudioSink)：负责低延迟麦克风采集与发声；

- 信号处理层(YIN 算法 + FFT 频谱)：从原始波形中提取基频与频谱信息；

- 图形交互层(Qt Quick / Qt Charts)：负责音高曲线、虚拟钢琴与训练界面的可视化；

- 数据持久层(Qt SQL / SQLite)：记录练习成绩与成长曲线。各层间通过信号槽与无锁队列通信，保证主线程不被阻塞。

# 三、核心功能模块

| 模块 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 实时音高检测 | 以滚动曲线显示最近若干秒的音高轨迹，同步呈现当前音名、频率值(Hz)及与最近半音的偏差(音分)。 |
| 虚拟钢琴 | 88 键钢琴界面，支持鼠标点击与计算机键盘弹奏；按键布局遵循真实钢琴几何比例，并可与音高检测联动高亮当前演唱音对应的琴键。 |
| 绝对音高测试 | 在无参考音条件下随机播放标准音，用户在限定时间内作答;评分综合命中率、半音偏差与反应时间三项指标。 |
| 听音训练 | 基于加权随机算法生成具有调性意义的旋律片段，提供单音模仿、音程辨识、和弦辨识等子模式,跟唱时实时给出颜色反馈。 |
| 数据记录 | 通过 SQLite 主表加历史快照表的双表结构记录练习数据，并以成长曲线、能力雷达图等形式展示用户进步轨迹。 |